94年重要統計指標統計分析

空氣品質提升打造健康城市

高雄市政府環境保護局第一科

中華民國九十四年十月

摘        要

世界衛生組織為協助各國建立可評估的健康城市指標，研擬出32個可具體量化的健康城市基本評估指標，包括健康指標、衛生服務指標、環境指標、社會經濟指標等。其中評估城市的空氣品質之指標，分項評估下列空氣污染物：二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）及臭氧（O3）、落塵、黑煙及鉛等每一污染物的年平均值，高雄市政府環保局目前本市尚未達到環保署訂定之空氣品質標準之污染物濃度，以及空氣品質不良率，作為「空氣品質提升打造健康城市」的績效指標。

歷年各指標項目大致呈現空氣品質改善趨勢：空氣品質不良率8由89年8.7%下降至93年	5.85%，PM10年平均值由89年81.7μg/m3下降至93年78.98μg/m3，年O3日最大小時值第八大值則由由89年133.5 ppb下降至93年130.8ppb。

為提升高雄市空氣品質，針對空氣品質提升打造健康城市之管制策略，提出短期、中長期策略規劃。短期部分: 包括擴大臭味管制範圍、港區暨臨海工業區懸浮微粒減量行動、移動污染源管制、推動紙錢燃燒減量、新興住宅區、重大營建工程加強管制。中、長期策略除針對電力業、鋼鐵業、非列管行業、堆製場等逸散源自行訂定本市之自治條例或加嚴標準外，並針對移動污染源之長期策略則以汰換老舊二行程機車，推廣低污染車輛、柴油車排煙管制為主。

目      錄

頁次

摘  要

前  言	1

各面向指標分析	3

結論與建議	5

附  錄	7

前  言

根據世界衛生組織的資料指出，預計到2025年，全世界將有61%的人口住在城市裏。然而高度的城市發展，將面臨許多社會、衛生及生態問題，有必要整合各部門的力量。為協助各國建立可評估的健康城市指標，世界衛生組織即研擬出32個可具體量化的健康城市基本評估指標，包括健康指標、衛生服務指標、環境指標、社會經濟指標等。而環境指標中，評估城市的空氣品質之指標，分項評估下列空氣污染物：二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）及臭氧（O3）、落塵、黑煙及鉛等每一污染物的年平均值，高雄市政府環保局目前本市尚未達到環保署訂定之空氣品質標準之污染物濃度，作為「空氣品質提升打造健康城市」的績效指標，指標定義如表1所示:

表1	建構「空氣品質提升打造健康城市」之各項重要統計指標

| 面向 | 指標項目 | 正負向 |
| --- | --- | --- |
| 空氣品質提升打造健康城市 | 空氣品質不良率 | 負向指標 |
|  | PM10年平均值 | 負向指標 |
|  | 每年O3日最大小時值第八大值 | 負向指標 |

- 指標一：空氣品質不良率

- 指標意義：可反映空氣品質對健康有不良影響之日數比率，比率越低代表空氣污染對人體危害越少。

- 內容：空氣污染指標（PSI）依據監測站當日空氣中污染物濃度(懸浮微粒、SO2、NO2、CO及O3)數值換算出各污染物之空氣污染副指標值，再以各副指標值中之最大值為該測站當日之PSI。定義PSI等於100為對健康有不良影響之界閥值。故以空氣品質不良率

- 指標計算式：

- 環保署空品一般測站PSI>100之日數÷全年有效監測日數

- 資料來源：環保署監資處統計年報

- 指標二：PM10年平均值

- 指標意義：由於懸浮微粒為本市主要空氣品質不良之指標污染物，故以年平均值為指標，本指標數值降低則顯示空氣品質改善成果。

- 內容：大氣中PM10（懸浮微粒）濃度上升會導致死亡率、呼吸道感染機率、氣喘發生率與嚴重程度以及醫院就診率的上升，而本市歷年來之懸浮微粒濃度多超出空氣品質標準。

- 指標計算式：全年中本市環保署空氣品質監測站(一般測站)各日平均值之算術平均值。

- 資料來源：環保署監資處統計年報

- 指標三： O3日最大小時值第八大值

- 指標意義：由於臭氧為本市主要空氣品質不良之指標污染物，故以每年O3日最大小時值第八大值為指標，本指標數值降低則顯示空氣品質改善成果。

- 內容：臭氧（O3）主要由前趨物VOCs及NOx反應產生，曝露於臭氧污染下導致呼吸型態改變、減低肺活量、使身體易受感染、肺組織發炎及其它免疫力改變，而本市歷年來之臭氧濃度多超出空氣品質標準。

- 指標計算式：根據全年中本市環保署空氣品質監測站(一般測站)每年每日最大小時值由高而低依序排列，取第八高值之算數平均。

- 資料來源：依據環保署監資處資料再行計算

表2 89年~93年空氣品質提升打造健康城市之各項重要統計指標

| 指標項目 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空氣品質不良率 | 8.7% | 8.18% | 6.92% | 5.84% | 5.85% |
| PM10年平均值（μg/m3） | 81.7 | 74 | 64 | 71 | 79 |
| O3日最大小時值第八大值（ppb） | 133.5 | 133.2 | 131.5 | 129.3 | 130.8 |

註：   O3：臭氧   PM10：粒徑小於百萬分之一公尺的懸浮微粒

各面向指標分析

（一）高雄市歷年空氣不良率趨勢分析

自民國89年起，本市空品不良率持續降低，空氣品質不良率由8.70%至民國93年降低至5.85%。維持改善趨勢。整理高雄市歷年PSI值大於100指標污染物比例變化，臭氧所佔比例由83年的25.5%升至93年的56.9%；懸浮微粒所佔比例由83年的74.5%降至93年的43.1%。分析空氣指標分布情形顯示，造成空氣品質不良的指標污染物的消長情形，由懸浮微粒轉變為臭氧，然92及93年懸浮微粒所佔比例增加，顯示防制工作的推動須因應污染排放特性變遷。

93年各縣市空氣品質不良站日數普遍較92年增加，為全台西半部普遍惡化，93年度高雄市空氣品質不良率5.85%，仍較台南縣（5.92%）、嘉義縣（6.03%）、嘉義市（7.10%）、雲林縣（7.15%）、屏東縣（8.74%）、南投縣（9.85%）、高雄縣（10.54%）等七縣市為佳，且為全台西半部唯一持續改善的縣市。

圖1	高雄市歷年空氣品質不良率

圖2	高雄市與其他縣市空氣品質不良率比較

（二）PM10年平均值

高雄市PM10年平均濃度除91年外，歷年皆高於環境空氣品質標準65μg/m3 ，92年度全市平均濃度略為上升至71.4μg/m3，93年度全台空品惡化PM10年平均濃度上升至79.2μg/m3，詳圖3。由於PM10濃度以10-12月及1-3月最為嚴重，顯示應加強春冬兩季懸浮微粒管制工作。

圖3	高雄市歷年PM10年平均值

（三）每年O3日最大小時值第八大值

高雄市臭氧歷年日最大小時值第八大 91-93年間，左營、前金等測站呈現改善趨勢，而小港測站於93年度首次低於空氣品質標準120ppb，然而楠梓測站臭氧濃度歷年來均為本市四測站中濃度最低者，91-92年日最大小時值第八大尚可符合空氣品質標準，然呈現逐年增加趨勢，93年為四測站中最高者。93年全市O3日最大小時值第八大值已降為130.75ppb，較89年133.5ppb降低，有關各測站歷年監測狀況，詳圖4。

圖4	歷年高雄市O3日最大小時值第八大值

結論與建議

彙整89-93年度環保署一般測站歷年來各污染物歷年之統計值與變化情形，分析結果顯示：自民國89年起，本市空品不良率持續降低，空氣品質不良率由8.70%至民國93年降低至5.85%。維持改善趨勢。懸浮微粒(PM10)及臭氧尚未有效控制，而PM10歷年皆高於環境空氣品質標準65μg/m3，93年已降為79.2μg/m3，相較於89年全市平均81.7μg/m3，分析各測站則皆有降低趨勢，仍應加強春冬兩季懸浮微粒管制工作。臭氧每年每日最大小時值第八大值，93年全市O3日最大小時值第八大值為130.75ppb，已較89年133.5ppb降低，顯示仍應加強臭氧前趨物VOC及NOx之減量。整體而言，PM10及臭氧尚須進一步控制。故採用空氣品質不良率、PM10年平均值、每年O3日最大小時值第八大值作為重要統計指標統計分析指標。

為提升高雄市空氣品質，以下針對空氣品質提升打造健康城市之管制策略，提出短期、中長期策略規劃。

短期策略：

（一）擴大臭味管制範圍

九十三年度試行左楠區，擴大巡查範圍到高雄市，安排巡臭員隨時於前鎮、小港及左營、楠梓地區執行巡臭作業，過濾臭味疑似污染源採樣告發，如石化、表面塗裝、塑膠製造或乾洗等行業或臨時陳情案件，研提「高雄市臭氣或厭惡性異味濃度管制加嚴標準」或相關管制規範。

（二）港區暨臨海工業區懸浮微粒減量行動

鑒於臨海工業區鋼鐵業污染嚴重，嚴格要求污染源改善，進行懸浮微粒周界檢測、針對運輸業者抽油檢測加強操作行為管制巡查外，並裝設數位錄影監控系統監控操作情形及異常污染通報查察。而工業局管理中心統合進行工業區道路認養，各廠分別依照環保局指定項目限期改善。

（三）移動污染源管制方面

- 擴大整廠抽驗柴油油品之管制對象，針對本市大型廠商(如：中油、中鋼、加工出口區)協調進行全廠柴油車油品抽驗作業。

- 汰換老舊機車如二行程機車及冒白煙之烏賊車等，加速推動七年以上之老舊車輛汰換作業與電動自行車之推廣，針對部份老舊機車(車齡7年以上)及特殊車型之高污染機車(偉士伯、比雅久廠牌)寄送二次限期定檢通知郵件。

（四）推動紙錢燃燒減量

持續執行「高雄市中元普渡紙錢集中焚燒實施計畫」，93年已完成設置二座具防制設備之民俗專用金爐，提高接受度及配合意願。除於中元普渡期間辦理，未來視情況推廣至各重大慶典，提供寺廟、集合式住宅大樓及社區發展協會等運送協助，將超過金爐容量負荷的金銀紙錢，集中處理。

（五）新興住宅區、重大營建工程加強管制

高雄美術館週邊住宅區，洗掃街道路普查，通報髒污路段經由營建計畫查處，並加強巡查頻率：增為每週巡查一次。針對重大營建工程及高鐵工程的管制為改變告發對象，每月彙整該工地巡查資料函送業主，同時加強巡查頻率。並於營建工地進行土方開挖、運土時確實掌握營建工程開挖及出土時間，進行稽查，對於運土卡車、土方移除機具進行抽油檢測，以杜絕非法油品所造成之空氣污染。

中、長期策略：

中央增修加嚴及訂定各業別排放標準及時程，無法符合本市特性，宜針對電力業、鋼鐵業、非列管行業、堆製場等逸散源自行訂定本市之自治條例或加嚴標準。

除加嚴各業別排放標準及時程外，針對移動污染源之長期策略如下：

- 汰換老舊二行程機車：縮短老舊機車應實施定期檢驗之車齡，增加老舊機車應實施定檢之頻率劃定特定空氣品質淨化區（機車禁行）。

- 推廣低污染車輛：配合捷運通車推廣電動自行車使用空間，同時以減少停車空間為電動自行車專用停車格，以利電動自行車行銷。

- 柴油車排煙管制：逐年分級、分區管制柴油車加裝濾煙器(De-PM&De-NOx)，進入柴油車空氣品質淨化區，加強路邊攔檢抽油，以管制非法油品之流用，「訂定本市特定空品淨化區域柴油車輛排放空氣污染物管理」。

附  錄

指標項目定義如後:

1.空氣品質不良率

PSI等於100為對健康有不良影響之界閥值，詳附表1及附表2，以每年PSI>100之比例作為PSI年不良率。計算方式則以環保署設置之空氣品質監測站監測結果統計PSI值>100之天數/有效監測日數總合。

附表1　空氣污染指標(PSI)值與污染物濃度對照表

| 濃度 污染物 平均值 項目 對應PSI值 | 24hrSO2 (ppm) | 8hrCO (ppm) | 1hrO3 (ppm) | 1hrNO2 (ppm) | 24hrPM10 (μg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (a) | 0 |
| 50 | 0.03 | 4.5 | 0.06 | (a) | 50 |
| 空氣品質標準 | 0.1 | 9 | 0.12 | 0.25 | 125 |
| 100 | 0.14 | 9 | 0.12 | (a) | 150 |
| 200 | 0.30 | 15 | 0.2 | 0.6 | 350 |
| 300 | 0.60 | 30 | 0.4 | 1.2 | 420 |

註：(a)代表目前尚無可遵循之環境空氣品質標準對應值。

附表2　空氣污染指標(PSI)值對人體健康影響之分類標準

| 指標值(PSI) | 對人體健康影響之分類標準 |
| --- | --- |
| 0～50 | 良好(good) |
| 51～100 | 普通(Moderate) |
| 101～199 | 不良(Unhealthful) |
| 200～299 | 非常不良(Very-Unhealthful) |
| 300以上 | 有害(Hazardous) |

2.PM10年平均值

全年中本市環保署空氣品質監測站(一般測站)各日平均值之算術平均值。

3.O3日最大小時值第八大值平均

- 根據全年中本市環保署空氣品質監測站(一般測站)每年每日最大小時值由高而低依序排列，取第八高值之算數平均。